ЗАДАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Компетенции:

- ПКС-1. Способен проектировать системы электроснабжения предприятий с учетом требований законодательства Российской федерации, нормативных правовых актов и технических документов, правил устройства и технической эксплуатации электроустановок, правил разработки комплектов проектной и рабочей документации с учетом знаний о существующих системах электроснабжения, типовых проектных решений, требований менеджмента качества и охраны труда.

- ПКС-2. Способен структурировать этапы выполнения проектов систем электроснабжения предприятий.

- ПКС-4: Способен применять современные информационные системы и технологии, системы автоматизированного проектирования при разработке проектов систем электроснабжения предприятий

- ОПК 1. Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки.

- ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы

- УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

- УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

- УК - 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

- УК- 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

| Номер задания | Содержание вопроса | Правильный ответ | Компетенция | Наименование дисциплины, формирующей данную компетенцию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задание закрытого типа на установление соответствия |  |  |  |  |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между уровнем (ступенью) системы электроснабжения и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание принципа; Название принципа. А; щиты распределительные и распределительные пункты напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ постоянного тока, щиты управления и щиты станций управления, шкафы силовые, вводнораспределительные устройства, установки ячейкового типа, шинные выводы, сборки, магистрали; 1; Третий уровень. Б; шины распределительной подстанции РП 0(6) кВ; 2; Первый уровень. В; граница раздела предприятия и энергоснабжающей организации; 3; Четвертый уровень. Г; щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ или сам трансформатор; 4; Второй уровень. Д; отдельный электроприемник – аппарат, механизм, установка, агрегат (станок) с многодвигательным приводом или другой группой электроприемников, связанных технологически или территориально; 5; Пятый уровень. Е; шины главной понизительной подстанции, под- станции глубокого ввода, опорной подстанции района; 6; Шестой уровень. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д; Е. | А4Б3В6Г3Д2Е5 | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между принципом организации систем электроснабжения предприятий и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание принципа; Название принципа. А; систему электроснабжения необходимо проектировать с учетом всех потребностей предприятия, включая возможные изменения в будущем, чтобы обеспечить необходимый уровень надежности и устойчивости; 1; принцип модульности. Б; вся система должна работать как единое целое, обеспечивая взаимодействие ее компонентов для достижения общей цели; 2; принцип интеграции. В; использование резервных источников питания, таких как генераторы или аккумуляторы, для обеспечения бесперебойного электроснабжения в случае отключения основного источника; 3; принцип резервирования. Г; системы должны быть сконструированы так, чтобы минимизировать потери в процессе передачи и распределения электроэнергии; 4; принцип эффективного использования ресурсов. Д; проектирование электроснабжения с учетом стандартов и норм, обеспечивающих безопасность эксплуатации и минимизирующих риск аварийных ситуаций; 5; принцип безопасности. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А1Б2В3Г4Д5 | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между типом схемы электроснабжения и его описанием.: Содержание понятия; Понятие. А; Способность системы электроснабжения обеспечивать непрерывное питание потребителей даже в случае выхода из строя одного из элементов системы; 1; резервирование. Б; Обеспечение минимального времени восстановления электроснабжения после аварии; 2; отказоустойчивость. В; Наличие дополнительных линий и источников питания для предотвращения отключений; 3; избыточность. Г; Способность системы функционировать при частичных повреждениях; 4; живучесть. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д. | А2Б4В1Г3 | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между принципом проектирования информационных систем и его описанием: Описание; Принцип. А; Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко масштабировать при увеличении нагрузки; 1; Принцип удобства использования. Б; Все компоненты системы должны быть построены на основе открытых стандартов для обеспечения совместимости; 2; Принцип масштабируемости. В; Данные в системе должны быть защищены от несанкционированного доступа и потери; 3; Принцип интеграции. Г; Система должна обеспечивать возможность интеграции с другими системами предприятия; 4; Принцип безопасности. Д; Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя; 5; Принцип открытости. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б5В4Г3Д1 | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие классификаций организационного инновационного поведения (по Л.Г. Раменскому и Х. Фризевинкелю). К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Принцип; Описание. 1; Принцип надежности; А; Система должна соответствовать требованиям пользователей и бизнес-целей. 2; Принцип тестирования; Б; Система должна быть надежной и устойчивой к сбоям. 3; Принцип восстановления; В; Система должна быть протестирована на всех этапах разработки. 4; Принцип документирования; Г; Система должна поддерживать возможность быстрого восстановления после сбоев. 5; Принцип соответствия требованиям; Д; Система должна быть документирована для облегчения эксплуатации и поддержки. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: 1; 2; 3; 4; 5. | 5А1Б2В3Г4Д | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между принципом управления данными и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Принцип. А; Данные должны быть доступны пользователям в нужное время и в нужном формате; 1; Принцип защиты. Б; Данные должны быть точными и актуальными; 2; Принцип ясности. В; Данные должны храниться с учетом всех нормативных требований и стандартов; 3; Принцип соответствия нормативам. Г; Данные должны быть легко интерпретируемыми и понятными для пользователей; 4; Принцип точности. Д; Данные должны быть защищены от потери и несанкционированного доступа; 5; Принцип доступности. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д. | А5Б4В3Г2Д1 | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между оборудованием, используемым в системах электроснабжения предприятий и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Принцип. А; Устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую; 1; Конденсатор. Б; Устройство, используемое для хранения электрической энергии и улучшения коэффициента мощности в электрических системах.; 2; Автоматический выключатель. В; Устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока с одного уровня на другой.; 3; Электродвигатель. Г; Устройство, предназначенное для защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания.; 4; Изолятор. Д; Устройство, используемое для предотвращения утечек тока и обеспечения электрической изоляции проводов и оборудования.; 5; Трансформатор. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д. | А3Б1В5Г2Д4 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между оборудованием, используемым в системах электроснабжения предприятий и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Принцип. А; Устройство, позволяющее регулировать скорость вращения электродвигателя, изменяя частоту подаваемого на него напряжения.; 1; Программируемый логический контроллер. Б; Прибор, который измеряет и анализирует параметры электрической энергии, такие как напряжение, ток и мощность.; 2; Система SCADA. В; Устройство, предназначенное для автоматизации процессов управления и выполнения логических операций.; 3; Система диспетчеризации. Г; Комплекс программного и аппаратного обеспечения для мониторинга и управления технологическими процессами.; 4; Частотный преобразователь. Д; Система, обеспечивающая централизованное управление и мониторинг распределительных сетей.; 5; Энергетический монитор. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д. | А4Б5В1Г2Д3 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между устройствами защиты и автоматики, используемых в системах электроснабжения предприятий и его описанием. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Принцип. А; Комплекс оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий автоматизацию процессов управления и защиты.; 1; Автоматический выключатель. Б; Устройство, предназначенное для обнаружения неисправностей в электрической сети и активации защитных механизмов.; 2; Система релейной защиты. В; Устройство, которое защищает электрическую цепь от перегрузок, разрывая цепь при превышении допустимого тока.; 3; Система автоматизированного управления. Г; Комплекс устройств, обеспечивающий защиту электрических систем от аварийных режимов.; 4; Предохранитель. Д; Устройство, которое автоматически отключает электрическую цепь при возникновении перегрузки или короткого замыкания.; 5; Реле защиты. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д. | А3Б5В4Г2Д1 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между элементами оборудования систем электроснабжения и их функциями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Элемент оборудования; Функция. А; Трансформатор; 1; Регулирование напряжения в сети. Б; Автоматический выключатель; 2; Преобразование напряжения. В; Конденсаторная установка; 3; Защита от перегрузок и коротких замыканий. Г; Реле напряжения; 4; Компенсация реактивной мощности. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б3В4Г1 | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между устройствами защиты и их назначением в системе электроснабжения. Устройство защиты; Назначение. А; УЗО (устройство защитного отключения); 1; Защита от короткого замыкания. Б; Предохранитель; 2; Защита от утечки тока. В; Реле времени; 3; Защита от перегрузки. Г; Автоматический выключатель; 4; Управление временем включения/выключения. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б1В4Г3 | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между видами генераторов и их применением. Вид генератора; Применение. А; Дизельный генератор; 1; Используется в ветроэнергетике. Б; Синхронный генератор; 2; Резервное электроснабжение. В; Асинхронный генератор; 3; Основной источник энергии на электростанциях. Г; Ветрогенератор; 4; Используется в малых гидроэлектростанциях. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б3В4Г1 | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между этапами проектирования системы электроснабжения и их описанием Этап; Описание. А; Тестирование системы; 1; Определение необходимых мощностей. Б; Анализ потребностей; 2; Проверка работоспособности системы. В; Проектирование схемы; 3; Разработка электрических схем. Г; Выбор оборудования; 4; Подбор компонентов для системы. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б1В3Г4 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между этапами проектирования системы электроснабжения и их описанием Этап; Описание. 1; Подбор компонентов для системы; А; Выбор оборудования. 2; Проверка работоспособности системы; Б; Тестирование системы. 3; Проектирование с учетом будущих изменений; В; Определение необходимых мощностей. 4; Взаимодействие компонентов системы; Г; Разработка электрических схем. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: 1; 2; 3; 4. | 1А2Б3В4Г | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между принципами проектирования систем электроснабжения и их описанием: Принцип; Описание. А; Принцип интеграции; 1; Минимизация потерь энергии. Б; Принцип резервирования; 2; Использование резервных источников. В; Принцип модульности; 3; Проектирование с учетом будущих изменений. Г; Принцип эффективности; 4; Взаимодействие компонентов системы. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б2В3Г1 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Самыми распространенными методологиями структурного анализа являются методологии семейства IDEF (Integration Definition for Function Modeling). Распределите методологии структурного анализа согласно их определениям. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание методологии; Название методологии. А; методология информационного моделирования, основанная на концепции «сущность-связь». Применяется для разработки реляционных баз данных; 1; IDEFO. Б; методология функционального моделирования, позволяющая описать бизнес-процесс в виде иерархической системы взаимосвязанных функций; 2; IDEF1. В; методология анализа и изучения взаимосвязей между информационными потоками в рамках коммерческой деятельности предприятия; 3; IDEF1X. Г; методология документирования технологических процессов, позволяющая моделировать их сценарии посредством описания последовательности изменений свойств объекта в рамках рассматриваемого процесса; 4; IDEF3. 5; IDEF5. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б1В2Г4 | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Распределите системы принятия управленческих решений согласно их названиям и определениям. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Содержание системы управления; Название системы управления. А; управление логистическими цепочками; 1; ERP. Б; управление ресурсами предприятия; 2; CRM. В; системы поддержки принятия решения; 3; SCM. Г; управление взаимоотношениями с клиентами; 4; DSS. 5; RFS. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б1В4Г3 | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия, связанные с системой процессного управления предприятия, с их соответствующими описаниями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Понятие. А; Структурированное представление всех процессов предприятия, в том числе их взаимосвязей и зависимости.; 1; Карта процесса. Б; План действий для достижения цели проекта или процесса.; 2; Диаграмма потока процессов. В; Подход к управлению, который фокусируется на результатах и конечных продуктах процессов, а не на отдельных задачах и функциях.; 3; План проекта. Г; Визуальное представление последовательности шагов процесса, включая ответственных лиц, временные рамки и ресурсы.; 4; Процессный подход. 5; Процессный менеджмент. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б3В5Г1 | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия, связанные с этапами инженерного исследования, с их соответствующими описаниями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Этап. А; Обработка и интерпретация собранной информации с целью выявления закономерностей, трендов и значимых результатов. Это может включать статистическую обработку и визуализацию данных.; 1; Сбор данных. Б; Выдвижение предположений о том, как различные факторы могут влиять на решение задачи. Гипотеза должна быть проверяемой и конкретной.; 2; Разработка методологии. В; Формулирование проблемы или задачи, которую необходимо решить. Этот этап включает в себя определение целей исследования и его значимости.; 3; Анализ данных. Г; Процесс получения необходимой информации для проверки гипотезы. Это может включать лабораторные эксперименты, полевые исследования, опросы и анализ существующих; 4; Постановка задачи. Д; Выбор методов и подходов, которые будут использоваться для проведения исследования, включая экспериментальные, аналитические и численные методы.; 5; Формулирование гипотезы. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б5В4Г1Д2 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия, связанные с этапами инженерного исследования, с их соответствующими описаниями. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Описание; Этап. А; Создание первоначальной версии продукта или системы, которая будет тестироваться для проверки концепции и функциональности.; 1; Моделирование. Б; Проверка прототипа или решения на соответствие требованиям и ожиданиям. Это включает в себя проведение квалификационных испытаний и оценку работоспособности.; 2; Оценка рисков. В; Создание математических или компьютерных моделей для анализа поведения системы или процесса, что позволяет предсказать результаты и оптимизировать решения.; 3; Презентация результатов. Г; Анализ потенциальных рисков, связанных с реализацией решения, и разработка стратегий для их минимизации.; 4; Разработка прототипа. Д; Представление полученных результатов и выводов заинтересованным сторонам, включая научное сообщество, заказчиков и другие заинтересованные группы.; 5; Тестирование и валидация. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б5В1Г2Д3 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между инструментарием инженерных исследований и его описанием: Описание; Инструментарий. А; Графические представления инженерных решений, которые демонстрируют конструкцию, размеры и взаимосвязи компонентов. Используются для визуализации идей и передачи информации между членами команды.; 1; Экспериментальные установки. Б; Специализированные установки, используемые для проведения испытаний и оценки характеристик прототипов или готовых изделий. Они позволяют измерять параметры и выявлять недостатки.; 2; Прототипы. В; Предварительные версии продукта или системы, созданные для тестирования концепции и функциональности. Могут быть как физическими, так и цифровыми.; 3; Чертежи и схемы. Г; Физические системы, созданные для проведения опытов и тестирования гипотез. Они могут включать в себя лабораторное оборудование, стенды и другие устройства, необходимые для сбора данных.; 4; Системы управления качеством. Д; Методологии и инструменты, направленные на обеспечение соответствия продукции и процессов установленным стандартам и требованиям.; 5; Тестовые стенды. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б5В2Г1Д4 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между методом поиска новых технических решений и его описанием: Описание; Метод. А; Специальные методы, направленные на развитие креативного мышления, такие как "шесть шляп мышления" Эдварда де Боно или "SCAMPER" (замена, комбинирование, адаптация, модификация, использование по-другому, устранение, перестановка).; 1; Системный подход. Б; Метод, при котором рассматривается проблема как часть более широкой системы. Это позволяет учитывать взаимодействие различных компонентов и факторов, что может привести к более комплексным и эффективным решениям.; 2; Прототипирование. В; Анализ существующих продуктов или систем с целью выявления их конструктивных решений и функциональных принципов. Это может помочь в разработке новых решений, основанных на уже успешных примерах.; 3; Метод аналогий. Г; Поиск решений путем сравнения проблемы с аналогичными ситуациями в других областях или отраслях. Это позволяет заимствовать идеи и подходы, которые уже зарекомендовали себя в других контекстах; 4; Креативные техники. Д; Создание предварительных версий продукта или системы для тестирования и оценки различных концепций. Прототипы помогают визуализировать идеи и выявить потенциальные проблемы на ранних этапах разработки.; 5; Метод "обратного проектирования". Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б1В5Г3Д2 | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между методом поиска новых технических решений и его описанием: Описание; Метод. А; Систематический подход к изучению существующих технологий и методов для выявления их сильных и слабых сторон. Это может помочь в определении направлений для улучшения и инноваций.; 1; Кросс-функциональные команды. Б; Использование статистических и аналитических инструментов для обработки и интерпретации данных, что может выявить тренды и закономерности, способствующие поиску новых решений.; 2; Тестирование идей. В; Создание групп, состоящих из специалистов из разных областей и дисциплин, что способствует обмену знаниями и идеями. Это может привести к более инновационным и комплексным решениям.; 3; Технический анализ. Г; Проведение экспериментов и испытаний для проверки жизнеспособности и эффективности новых концепций. Это позволяет быстро выявлять недостатки и вносить необходимые изменения.; 4; Использование компьютерного моделирования. Д; Применение программного обеспечения для создания виртуальных моделей и симуляций, что позволяет исследовать различные сценарии и находить оптимальные решения; 5; Методы анализа данных. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б5В1Г2Д4 | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между видом инженерного исследования и его описанием: Описание; Принцип. А; Основаны на сборе и анализе числовых данных. Они используют статистические методы для выявления закономерностей и проверки гипотез.; 1; Экспериментальные исследования. Б; Направлены на изучение основополагающих принципов и теорий, которые могут быть применены в инженерной практике. Эти исследования часто сосредоточены на новых концепциях и технологиях.; 2; Прикладные исследования. В; Проводятся в контролируемых условиях, где исследователь манипулирует переменными для изучения их влияния на результаты. Это позволяет устанавливать причинно-следственные связи; 3; Качественные исследования. Г; Ориентированы на решение конкретных инженерных задач и проблем. Они применяют теоретические знания для разработки новых технологий, продуктов или методов.; 4; Фундаментальные исследования. Д; Фокусируются на понимании явлений через изучение мнений, восприятий и опыта пользователей или специалистов. Методы могут включать интервью, фокус-группы и наблюдение; 5; Количественные исследования. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А5Б4В1Г2Д3 | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Само слово «философия» в переводе с греческого означает любовь к мудрости, древнеиндийское определение философии – видение истины, а древнеармянское – любовь к смыслу. Структура философии включает в себя различные учения. Выполните задание на соответствие названия учения с его предметом познания К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Название учения; Предмет учения. А; Онтология; 1; теория познания. Б; Гносеология; 2; учение о человеке. В; Антропология; 3; учение о бытии. Г; Праксиология; 4; учение о деятельности. 5; учение о методе. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б1В2Г4 | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Классифицируйте научные методы. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Группа; Методы. А; Общенаучные методы; 1; гипотетико-дедуктивный. 2; качественный анализ. 3; верификация. 4; микроскопирование. 5; анатомо-морфологический анализ. Б; Дисциплинарные методы; 6; сравнение. 7; дифференциальное центрифугирование. 8; формализация. 9; измерение. 10; конструктивно-генетический. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б. | А1368910, Б2457 | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Выделите характерные особенности методов познания. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Метод; Характеристика. А; эмпирические; 1; применимость во всех науках, использование для решения определенного класса проблем, ограничение содержанием определенных этапов исследования, эффективность в эмпирических и теоретических исследованиях. Б; теоретические; 2; Отражение глубоких закономерных связей, определяющая роль рационального мышления, специфические рациональные формы фиксации знаний. В; общелогические; 3; решающая роль органов чувств, отражение внешних свойств и связей, создание эмпирической базы науки. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В. | А3Б2В1 | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Словари; Понятия. А; Словарь ударений; 1; экономный или экономичный. Б; Фразеологический словарь; 2; баловать или баловать. В; Словарь паронимов; 3; зарубежный или иностранный. Г; Толковый словарь; 4; спустив рукава или спустя рукава. Д; Словарь синонимов; 5. Е; Орфографический словарь; 6. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д; Е. | А2Б4В1Г-Д3Е | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соедините пары антонимов. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Слово 1; Слово 2. А; Полезный; 1; Лицемерный. Б; Талантливый; 2; Лживый. В; Искренний; 3; Скрытный. Г; Правдивый; 4; Бездарный. Д; Откровенный; 5; Вредный. Е; Внимательный; 6; Рассеянный. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д; Е. | А5Б4В1Г2Д3Е6 | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Составьте словосочетания учитывая лексическую сочетаемость. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Слово 1; Слово 2. А; Стая; 1; Овец. Б; Табун; 2; Лошадей. В; Караван; 3; Кров. Г; Отара; 4; Верблюдов. Д; Косяк; 5; Рыбы. Е; Стадо; 6; Голубей. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г; Д; Е. | А6Б2В4Г1Д5Е3 | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствия между стилями речи и их письменными жанрами. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Стили речи; Письменные жанры. А; официально-деловой стиль; 1; Лекция, монография, реферат. Б; стиль художественной литературы; 2; Репортаж, интервью, заметка. В; публицистический; 3; Элегия, ода, повесть. Г; научный; 4; Приказ, заявление, доверенность, служебная записка. 5; Беседа, спор, разговор. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б3В2Г1 | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Определения; Понятия. А; Функциональная разновидность русского языка, обслуживающая сферу быта и реализующая в качестве основных коммуникативную и фактическую функции языка.; 1; официально-деловой стиль. Б; 2. Один из функциональных стилей русского языка, обслуживающий сферу политики и реализующий в качестве основной регулятивную (призывно-побудительную, воздействующую) функцию языка.; 2; литературный стиль. В; Один из функциональных стилей русского языка, обслуживающий сферу правовых отношений и реализующий в качестве основной функцию предписания (установления правил).; 3; разговорный стиль. Г; Один из функциональных стилей русского языка, обслуживающий сферу науки и реализующий в качестве основной познавательную функцию языка.; 4; художественный стиль. 5; научный стиль. 6; публицистический стиль. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А3Б6В1Г5 | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия и термины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Термин; Определение. А; Идеология; 1; знаковая система, с помощью которой сохраняется и передается информация. Б; Язык; 2; самосознание социального класса или социальной группы. В; Мышление; 3; способность постижения истины путем прямого ее усмотрения, без обоснования с помощью доказательств. Г; Интуиция; 4; целенаправленное, обобщенное и опосредствованное познание субъектом существенных связей и отношений предметов. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А2Б1В4Г3 | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия и термины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Термин; Определение. А; Сравнение; 1; мысленное отвлечение от ряда признаков предмета и одновременное выделение для рассмотрения тех из них, которые интересуют исследователя. Б; Абстрагирование; 2; установление общих признаков, свойств и отношений предметов. В; Обобщение; 3; комбинация образов или понятий, материальная реализация которой невозможна. Г; Мысленный эксперимент; 4; сопоставление предметов, одно- родных по существенным для данного исследования признакам, для выявления их свойств. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б1В2Г3 | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите соответствие. Соотнесите понятия и термины. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца: Термин; Определение. А; Наблюдение; 1; это метод, в основе которого лежит процесс разложения предмета на составные части. Б; Измерение; 2; Предполагает вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или воспроизведение их определенных сторон в специально созданных условиях. В; Эксперимент; 3; процедура определения численного значения некоторой величины посредством единицы измерения. Г; Анализ; 4; представляет собой активный познавательный процесс, опирающийся, прежде всего, на работу органов чувств человека и его предметную материальную деятельность, преднамеренное и целенаправленное восприятие явлений внешнего мира с целью изучения и отыскания смысла в явлениях. Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А; Б; В; Г. | А4Б3В2Г1 | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
| 2. Задание закрытого типа на установление последовательности |  |  |  |  |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность Определите последовательность этапов проектирования системы электроснабжения предприятия: - Анализ потребностей предприятия в электрической энергии. - Расчет параметров оборудования. - Выбор источников питания. - Монтаж и наладка системы. - Проектирование схемы электроснабжения. - Учет надежности и безопасности. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 135264 | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при автоматизации системы управления электроснабжением: - Установка сенсоров и контроллеров. - Разработка программного обеспечения для управления. - Анализ текущей системы и определение целей автоматизации. - Тестирование и наладка автоматизированной системы. - Обучение персонала работе с новой системой. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 32145 | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при внедрении системы управления проектами на предприятии: - Оценка требований к системе управления проектами. - Исследование и выбор подходящего программного обеспечения. - Проектирование структуры данных и процессов. - Установка, настройка и интеграция с существующими системами. - Обучение сотрудников и запуск системы в эксплуатацию. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 13245 | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при внедрении системы управления по работе с клиентами (CRM): - Анализ бизнес-процессов и потребностей в CRM. - Выбор и закупка CRM-системы. - Настройка и кастомизация CRM-платформы. - Проведение тестирования системы и корректировка. - Обучение пользователей и внедрение в рабочий процесс. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 12435 | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при проведении испытаний системы электроснабжения: - Подготовка оборудования к испытаниям. - Проведение испытаний. - Сбор и анализ данных. - Подготовка отчета о результатах. - Ввод системы в эксплуатацию. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 12345 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при проектировании системы электроснабжения для нового здания: - Определение потребностей. - Разработка проектной документации. - Подбор оборудования. - Согласование проекта. - Реализация системы. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 12345 | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Установите общую последовательность действий при проведении выбора и установки оборудования для системы электроснабжения - Проведение тестирования и ввода системы в эксплуатацию - Закупка оборудования и материалов. - Оценка требований предприятия к электроснабжению. - Установка и подключение оборудования. - Выбор подходящего оборудования на основе требований. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 35241 | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Установите последовательность обслуживания и диагностики оборудования систем электроснабжения - Диагностика неисправностей и выявление проблем. - Регулярное обслуживание и проверка оборудования. - Обновление программного обеспечения и настройка систем. - Замена или ремонт поврежденных компонентов. - Документирование проведенных работ и результатов. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 21435 | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при внедрении системы автоматизации электроснабжения: - Анализ текущих процессов. - Определение целей автоматизации. - Разработка технического задания. - Установка и настройка системы. - Обучение персонала. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 12345 | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Определите последовательность действий при проектировании системы автоматизации электроснабжения: - Определение целей автоматизации. - Анализ процессов. - Разработка задания. - Реализация системы. - Выбор оборудования. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 12534 | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Статистическая методология определения оптимального решения включает следующие этапы исследования: 1. Анализ совокупности данных с использованием обобщенных показателей 2. Организованная регистрация собранных фактов о массовых социально-экономических явлениях 3. Сводка и группировка статистических данных Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 231 | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Процесс построения «дерева целей» разбит на следующие этапы: 1. построение дерева целей 2. формулировка цели 3. разработка сценария 4. уточнение формулировок подцелей (проверка независимости подцели) 5.генерация подцелей 6. оценка существенности подцелей 7. проверка элементарности подцелей 8. проверка целей на осуществимость Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 32546871 | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Жизненный цикл любого изделия состоит из следующих этапов: 1. Маркетинг и сбыт 2. Исследование и разработка 3. Обслуживание и поддержка 4. Проектирование 5. Утилизация 6. Производство 7. Эксплуатация 8. Вывод из эксплуатации Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 24617385 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Разработка новых инженерных решений обычно проходит через несколько ключевых этапов: 1. Прототипирование 2. Исследование и анализ 3. Финальная разработка 4. Разработка концепции 5. Определение проблемы 6. Внедрение 7. Тестирование и оценка 8. Генерация и отбор идей 9. Мониторинг, оценка и улучшение Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 528417369 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность разработки проектной: 1. Утверждение документации 2. Рабочая документация 3. Техническое задание 4. Мониторинг и обновление 5. Проектирование 6. Корректировки и доработка 7. Исходные данные и требования 8. Согласование и экспертиза 9. Подготовка к реализации Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 735286198 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Последовательность этапов оценки инженерного решения: 1. Оценка технической осуществимости 2. Формулирование инженерного решения 3. Оценка рисков 4. Сбор и анализ исходных данных 5. Экономическая оценка 6. Определение целей и критериев оценки 7. Подготовка отчета 8. Анализ альтернатив 9. Экологическая и социальная оценка Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 642815397 | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Расставьте в соответствующем порядке этапы научного исследования: 1. Определение цели и задач 2. Формулирование выводов 3. Разработка гипотезы 4. Составление плана исследования 5. Определение объекта и предмета исследования 6. Теоретический анализ литературы 7. Выбор методов исследования 8. Проведение исследования 9. Обработка результатов исследования Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 351467892 | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Укажите правильную последовательность элементов в структуре научной теории с позиций классической науки: 1. Фундаментальные понятия и принципы 2. Методологические принципы 3. Идеализированные объекты 4. Способы доказательства Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 1324 | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Установите логическую последовательность элементов композиции речи. 1. Конец речи 2. Вступление 3. Главная часть 4. Этикетные формулы Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 4231 | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Расположите синонимы в порядке усиления. 1. Оцепенеть 2. Остолбенеть 3. Окоченеть 4. Окостенеть 5. Застыть 6. Замереть Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 651234 | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Текст разделен на абзацы, порядок которых нарушен. Необходимо восстановить логику изложения. Определите правильный порядок этапов в стратегии выполнения: 1. Определите возможный порядок абзацев. 2. Прочитайте внимательно каждый абзац, обращая внимание на местоимения, союзы и связующие слова (oneday / suddenly / intheend / firstly/then/moreover). Они помогут вам установить порядок событий. 3. Прочитайте их в этом порядке, чтобы убедиться, что текст имеет смысл. 4. Найдите первое предложение. Оно, как правило, имеет более четкую грамматическую структуру. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 2413 | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Структура публичного выступления: - Подтверждение. Аргументация, необходимая для оправдания того решения, которое предлагает оратор. - Обобщение. Вся речь ещё раз, коротко и по делу, подведение итогов перед призывом к действию. - Побуждение. Призыв к конкретным действиям. - Вступление. Оратор привлекает внимание аудитории, вызывает её доверие, знакомит с собой и объясняет, почему имеет право говорить. - Тезис. Главная мысль, выраженная максимально коротко. - Разделение. Озвучивание плана речи. - Изложение. Описание того, что случилось, то есть факта, который порождает проблему, решение которой предлагает оратор. Опровержение. Критика на возможную критику, опровержение противоположной точки зрения как несостоятельной. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 45671823 | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и установите последовательность. Установите верную последовательность предложений в тексте 1. Стилистическая окраска фразеологизмов, как и слов, обусловливает закрепление их в определенном стиле речи. 2. К первым можно отнести, например, такие: сдержать слово, иметь в виду, время от времени, имеет значение и под. 3. При этом в составе фразеологии выделяется две группы фразеологизмов: 1) общеупотребительные фразеологизмы, и 2) функционально закрепленные фразеологические единицы. 4. Они находят применение как в книжной, так и в разговорной речи. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 1432 | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Эмпирический уровень научного познания как первый уровень научного исследования распадается на три стадии: 1. Установление эмпирического закона (устойчивых связей между данными опыта) 2. Формирование эмпирического базисного знания 3. Группировка, систематизация и классификация базисного знания Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 231 | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте тест и установите последовательность. Этапы моделирования: 1. Формализация 2. Постановка цели моделирования 3. Получение на основе анализа модели информации об объекте моделирования и использование ее для решения стоящей перед субъектом моделирования задачи 4. Анализ объекта и выделение всех его известных свойств 5. Анализ полученной модели на непротиворечивость 6. Анализ выделенных свойств с точки зрения цели моделирования и определение, какие из них следует считать существенными 7. Анализ адекватности полученной модели объекту и цели моделирования 8. Выбор формы представления модели Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо: | 24681573 | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
| 3. Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких вариантов ответов с обоснованием выбора |  |  |  |  |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какая из перечисленных задач относится к первоочередным при проектировании системы электроснабжения предприятия? А) Оценка потенциальных рисков и угроз Б) Определение потребностей в мощности В) Выбор поставщиков оборудования Г) Разработка плана обслуживания системы Ответ: _____ Обоснование: _______________________________________________ | Б Обоснование: Определение потребностей в мощности является критически важным этапом, так как от этого зависит выбор оборудования и конфигурация всей системы электроснабжения. Без точного понимания потребностей невозможно создать эффективную и надежную систему. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Какая из следующих систем электроснабжения является наиболее надежной? А) Радиальная система Б) Кольцевая система В) Комбинированная система Г) Резервная система Ответ: __________ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Кольцевая система является наиболее надежной, поскольку она имеет несколько источников питания и линий передачи, которые образуют кольцо, что обеспечивает резервное питание в случае аварии. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных факторов наиболее влияет на выбор схемы электроснабжения для промышленного предприятия? А) Географическое расположение предприятия Б) Стоимость электроэнергии В) Количество сотрудников предприятия Г) Тип используемого оборудования Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Г Обоснование: Тип используемого оборудования определяет требования к электроснабжению, включая напряжение и мощность, что является основным фактором при выборе схемы электроснабжения. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для диагностики неисправностей в системах электроснабжения? А) Визуальный осмотр оборудования Б) Использование тепловизоров В) Проведение энергетического аудита Г) Анализ финансовых затрат на электроэнергию Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Использование тепловизоров позволяет выявлять перегревы и другие аномалии в оборудовании, что делает этот метод эффективным для диагностики неисправностей в системах электроснабжения. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какая из следующих систем электроснабжения используется для питания малых нагрузок? А) Однофазная система Б) Трехфазная система В) Комбинированная система Г) Резервная система Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Однофазная система используется для питания малых нагрузок, поскольку она проста и экономична. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какая из перечисленных задач является первоочередной при внедрении новой информационной системы на предприятии? - Обучение пользователей - Оценка текущих бизнес-процессов - Закупка оборудования - Установка программного обеспечения Ответ: _____ Обоснование: __________________________ | Б Обоснование: Оценка текущих бизнес-процессов является первоочередной задачей, так как позволяет определить, каким образом новая система может быть интегрирована для улучшения эффективности и производительности предприятия. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Какой из перечисленных факторов НЕ относится к основным преимуществам облачных вычислений для бизнеса? - Масштабируемость - Высокие первоначальные затраты - Доступность из любой точки мира - Гибкость в использовании ресурсов Ответ: __________ Обоснование: ______________ | Б Обоснование: Высокие первоначальные затраты не являются преимуществом облачных вычислений. Наоборот, облачные решения обычно снижают первоначальные затраты за счет использования модели подписки и отсутствия необходимости в покупке оборудования. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных подходов наиболее способствует повышению безопасности информационных систем на предприятии? - Увеличение числа пользователей системы - Регулярное обновление программного обеспечения - Ограничение доступа к системе - Увеличение объема данных Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Регулярное обновление программного обеспечения критично для обеспечения безопасности, так как позволяет устранять уязвимости и защищать систему от новых угроз. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что из перечисленного является ключевым фактором при выборе программного обеспечения для управления проектами? - Стоимость лицензии - Совместимость с существующими системами - Популярность на рынке - Количество фнкций Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Совместимость с существующими системами является ключевым фактором, так как позволяет интегрировать новое программное обеспечение в текущую инфраструктуру без значительных изменений и затрат. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для управления изменениями в информационных системах? - Игнорирование изменений - Периодические аудиты систем - Постоянное обучение сотрудников - Увеличение числа пользователей Ответ: _____ Обоснование: _______________ | В Обоснование: Постоянное обучение сотрудников позволяет им адаптироваться к изменениям в информационных системах и эффективно использовать новые функции и технологии. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятияхУ |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Какой из следующих типов систем электроснабжения обеспечивает максимальную гибкость? А)Радиальная система Б)Кольцевая система В)Комбинированная система Г) Резервная система Ответ: __________ Обоснование: _______________ | В Обоснование: Комбинированная система позволяет использовать преимущества различных схем, что обеспечивает максимальную гибкость в управлении электроснабжением. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных факторов наиболее важен при выборе оборудования для системы электроснабжения? А) Энергоэффективность Б) Доступность запасных частей В) Эстетический вид Г) Место производства Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Энергоэффективность критически важна, так как она напрямую влияет на эксплуатационные расходы и экологические показатели системы. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из методов является наиболее эффективным для оценки состояния существующей системы электроснабжения? А) Визуальный осмотр Б) Проведение энергетического аудита В) Опрос персонала Г) Сравнительный анализ с аналогичными системами Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Энергетический аудит позволяет получить полное представление о состоянии системы, выявить неэффективности и предложить пути улучшения. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих факторов не влияет на выбор схемы электроснабжения? А) Размер предприятия Б) Наличие резервных источников В) Состояние электросетей Г) Психологический климат в коллективе Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Г Обоснование: Психологический климат в коллективе не имеет отношения к техническим аспектам проектирования системы электроснабжения. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных способов защиты системы электроснабжения наиболее распространен? А) Использование предохранителей Б) Установка автоматических выключателей В) Применение трансформаторов Г) Системы мониторинга Ответ: _____ Обоснование: __________________________ | Б Обоснование: Автоматические выключатели обеспечивают защиту от коротких замыканий и перегрузок, что делает их наиболее распространенным методом защиты.. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих методов используется для защиты трансформатора от перегрузки? А) Терморегуляция Б) Токовая защита В) Защита по напряжению Г) Защита от короткого замыкания Ответ __________ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Терморегуляция позволяет контролировать температуру трансформатора и отключать его при перегреве, предотвращая повреждения. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какое устройство используется для автоматического управления электродвигателями в зависимости от условий работы? A) Контактор Б) Реле времени В) Программируемый логический контроллер (ПЛК) Г) Терморегулятор Ответ __________ Обоснование: _______________ | В Программируемый логический контроллер используется для автоматизации управления различными процессами, включая управление электродвигателями, в зависимости от заданных условий и параметров работы. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных подходов наиболее эффективен для повышения энергоэффективности предприятия? - Увеличение мощности генераторов - Компенсация реактивной мощности - Увеличение трансформаторной мощности - Увеличение числа рабочих часов Ответ __________ Обоснование __________________ | Б Обоснование: Компенсация реактивной мощности позволяет значительно снизить реактивную мощность, что способствует уменьшению реактивных потерь мощности в электрической сети и повысить энергоэффективность при передаче электрической энергии. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных методов наиболее эффективен для обеспечения бесперебойного электроснабжения? - Регулярные проверки оборудования - Уменьшение одновременно работающих единиц оборудования - Использование одного источника питания - Сокращение числа потребителей Ответ __________ Обоснование __________________ | А Обоснование: Регулярные проверки оборудования позволяют выявлять и устранять потенциальные проблемы до того, как они приведут к сбоям в электроснабжении, обеспечивая надежность системы. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных элементов обеспечивает защиту системы электроснабжения от перегрузок? - Автоматический выключатель - Трансформатор тока - Генератор - Трансформатор напряжения Ответ __________ Обоснование __________________ | А Обоснование: Автоматический выключатель предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая безопасность и предотвращая повреждение оборудования. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных документов является основным при проектировании системы электроснабжения? А) Техническое задание Б) Договор с поставщиком В) Акт приема-передачи Г) Положение о безопасности Ответ __________ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Техническое задание определяет основные требования и параметры проекта, что делает его основным документом.. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных методов диагностики является наиболее современным? А) Визуальный осмотр Б) Использование тепловизоров В) Анализ показателей энергопотребления Г) Опрос пользователей Ответ __________ Обоснование __________________ | Б Использование тепловизоров позволяет быстро и точно выявлять проблемы в системах электроснабжения, что делает этот метод современным и эффективным. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих типов защиты наиболее эффективен для предотвращения перегрузок в системе? А) Предохранители Б) Автоматические выключатели В) Защитные реле Г) Изоляторы Ответ __________ Обоснование __________________ | Б Обоснование: Автоматические выключатели автоматически отключают цепь при перегрузке, что обеспечивает надежную защиту системы. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных факторов влияет на выбор схемы подключения оборудования к сети? А) Размещение оборудования Б) Состояние электросетей В) Наличие резервного питания Г) Эстетические предпочтения Ответ __________ Обоснование __________________ | А Размещение оборудования определяет длину кабелей и необходимые параметры подключения, что влияет на выбор схемы. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из перечисленных методов управления энергопотреблением наиболее эффективен в современных условиях? А) Использование релейной защиты Б) Внедрение систем автоматизации В) Периодическое техническое обслуживание Г) Увеличение мощности трансформаторов Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Внедрение систем автоматизации позволяет более эффективно управлять энергопотреблением и оптимизировать процессы. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Кто несет полную ответственность за принятые решения при достижении конечных целей проекта? А) только исполнители Б) инвестор В) заказчик Г) управляющий проектом Д) все участники проекта Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Г Обоснование: Руководитель проекта – это участник проекта, которому делегированы полномочия по организации деятельности, направленной на достижение целей проекта. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Фаза инициации проекта завершается: А) Разработкой технического и рабочего проекта предметной части Б) Принятием решения целесообразности открытия проекта В) Вводом нового продукта или услуги в эксплуатацию Г) Подписанием акта сдачи-приемки проекта Ответ _______________ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: Принятие решения целесообразности открытия проекта – это тщательная подготовка итоговой отчётности проекта в соответствии с требованиями политики организации. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Что такое «матрица ответственности» в контексте принятия решений при управления проектом? А) Графическое представление временного распределения ресурсов. Б) Список всех участников проекта и их личных данных. В) Таблица, отображающая роли и ответственности участников проекта. В) Диаграмма, представляющая последовательность задач в проекте. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | В Обоснование: «Матрица ответственности» — помогает избежать ситуаций, когда непонятно, кто какими задачами занимается и кто за что отвечает. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что представляет собой «треугольник проекта» в теории принятия решений при управлении проектами? А) Геометрическая форма, используемая для визуализации структуры проекта. Б) Модель управления, основанная на трех основных принципах. В) Графическое представление взаимосвязи между объемом работ, временем и затратами проекта. Г) Инструмент для измерения производительности членов команды проекта. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | В Обоснование: Модель, описывающая взаимосвязь между объемом работ, временем и затратами в проекте. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Реализация проекта – это стадия процесса принятия решений при упрравлении проектом, результатом которой является… А) Санкционирование начала проекта Б) Утверждение сводного плана В) Осуществление проектных работ и достижение проектных целей Г) Архивирование проектной документации и извлеченные уроки Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | В Обоснование: Осуществление проектных работ и достижение проектных целей - это применение знаний, навыков, инструментов и техник при выполнении проектной деятельности для достижения требований проекта и запланированных результатов. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих методов не является частью процесса анализа альтернатив? А) Моделирование Б) Экспертные оценки В) Случайный выбор Г) Сравнительный анализ Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Г Обоснование: Сравнительный анализ — это метод исследования, при котором сравниваются различные явления или объекты, чтобы выяснить, как они соотносятся друг с другом. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих факторов не учитывается при экологической оценке инженерного решения? А) Влияние на окружающую среду Б) Соответствие экологическим стандартам В) Эстетические качества проекта Г) Устойчивость ресурсов Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | В Обоснование: Эстетические качества проекта включают учёт объёмно-пространственной структуры, формы конструкции в сочетании с материалом изделия, а также других факторов. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какова основная цель этапа сбора данных в инженерном исследовании? А) Установить бюджет проекта Б) Определить сроки выполнения В) Получить необходимую информацию для анализа Г) Разработать концепцию решения Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Определение сроков выполнения — установление технологических сроков выполнения различных видов работ, установленных соответствующими нормативно-техническими документами. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что такое "техническое задание" в контексте инженерного исследования? А) Список необходимых материалов Б) Документ, описывающий требования и цели проекта В) Описание процесса реализации Г) Отчет о проведенных испытаниях Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Техническое задание— документ, который устанавливает, какие именно работы в каком объёме следует провести. Он формируется направляется заказчиком. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой метод обычно используется для оценки рисков в инженерных проектах? А) SWOT-анализ Б) Метод Монте-Карло В) Метод мозгового штурма Г) Анализ временных рядов Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Метод Монте-Карло — группа численных методов для изучения случайных процессов. Суть метода заключается в следующем: процесс описывается математической моделью с использованием генератора случайных величин, модель многократно обсчитывается, на основе полученных данных вычисляются вероятностные характеристики рассматриваемого процесса. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих методов является качественным методом исследования? А) Опрос Б) Эксперимент В) Контент-анализ Г) Анкета Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | В Обоснование: Контент-анализ используется для изучения текстов и медиа с целью выявления паттернов и тем, что делает его качественным методом. В отличие от количественных методов, он не направлен на получение числовых данных. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой метод исследования применяется для выявления причинно-следственных связей? А) Корреляционный анализ Б) Эксперимент В) Опрос Г) Кейс-стадии Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Эксперимент позволяет контролировать переменные и манипулировать одной из них, что дает возможность устанавливать причинно-следственные связи. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какой из следующих методов используется для количественного анализа данных? А) Качественный анализ Б) Статистический анализ В) Глубинное интервью Г) Метод кейс-стадии Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Статистический анализ позволяет обрабатывать числовые данные и извлекать из них количественные выводы, что является основой количественных исследований. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что такое "метод анализа контента"? А) Метод, использующий качественные данные для анализа Б) Метод, направленный на количественный и качественный анализ данных В) Метод, использующий только количественные данные Г) Метод, основанный на наблюдении Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б) Обоснование: Анализ контента может использовать как количественные, так и качественные подходы, что позволяет глубже понять содержание и его контекст. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что такое "метод случайной выборки"? А) Метод, при котором выборка формируется на основе предварительных критериев Б) Метод, при котором каждый элемент популяции имеет равные шансы быть выбранным В) Метод, основанный на экспертных оценках Г) Метод, использующий только качественные данные Ответ _______________ Обоснование: ___________________ | Б Обоснование: Случайная выборка обеспечивает репрезентативность выборки и минимизирует предвзятости, что важно для достоверности результатов. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что в концепции И. Лакатоса занимает центральное понятие? А) демаркация Б) программа научно-исследовательская В) программа необходимости опыта Г) фальсификации Ответ: _____ Обоснование: | Б Обоснование: Научно-исследовательская программа» — основное понятие концепции науки И. Лакатоса. Она является основной единицей развития и оценки научного знания. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Какие стадии развития общества по Конту существуют? А) теологическая, метафизическая и позитивная Б) научная, философская и первобытная В) религиозная, философская и иррациональная Г) теологическая, религиозная и рациональная Ответ: __________ Обоснование: _______________ | А Обоснование: "Закон трех стадий", согласно Конту, определяет те этапы, которые проходит человечество в своем умственном развитии, в своем стремлении познать окружающий мир. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Какое название носит идеализм, в котором основа всего сущего выступает неким идеальным духовным принципом? А) предметный Б) реальный В) идеальный Г) объективный Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Г Обоснование: В качестве исходного начала принимается мировое сознание или мировой разум. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Одно из понятий методологии науки, которым характеризуется возможность установить истину научных утверждений после их эмпирической проверки. А. верификация Б. дедукция В. Синтез Г. Измерение Д.классификация Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Верификация — это проверка, проверяемость, способ подтвердить определенными доказательствами какие-либо теоретические положения, алгоритмы, программы и процедуры через их сопоставление с эталонными образцами, алгоритмами или программами. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Согласно этому принципу любое новое явление может быть описано с помощью уже известных терминов и понятий. Его ещё часто называют законом экономии или бережливости. Этот принцип применяется во многих дисциплинах, например в религии, физике, медицине и не только. Однако в науке— это не жёсткое правило, а скорее рекомендация или алгоритм действий при определённых условиях. А. Принцип Бритва Оккама Б. Принцип практики В. Принцип круговорот Вселенной Г. Принцип первых родах сущего Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Это методологический принцип, который гласит: «При равных объяснениях следует предпочесть наиболее простое». Суть заключается в том, что при принятии решений или формулировании объяснений в науке следует выбирать наиболее экономичный вариант. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Определите неверное утверждение: Литературный язык – это А) разновидность общенародного языка Б) высшая форма национального языка В) язык, который используют только писатели Г) язык, обслуживающий разные области человеческой жизни и деятельности Ответ: __________ Обоснование: _______________ | В Обоснование: Литературный язык — это обработанная часть общенародного языка, нормированная разновидность национального языка, совокупность правил отбора и употребления средств языка в различных сферах. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Найдите признак, который не относится к утверждению: Язык – это система… А) которая состоит из множества элементов Б) элементы которой представляют совокупность естественных знаков В) элементы которой образуют единство, одно целое Г) элементы которой находятся в связи друг с другом Ответ: __________ Обоснование: _______________ | Г Обоснование: Язык – это система элементов языка, связанных друг с другом теми или иными отношениями, образующее определённое единство и целостность. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Определите утверждение, которое не соответствует действительности: … А) Язык – явление природное, биологическое, а значит существование и развитие языка подчинено явлениям природы. Б) Язык – это система искусственных знаков. В) Языком обладают только люди – это вторая сигнальная система, которой нет у животных. Г) Общество не может жить, не пользуясь языком. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Язык есть важнейшее средство человеческого общения. Без языка человеческое общение невозможно, а без общения не может быть и общества, а тем самым и человека. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Определите, что не относится к свойствам литературного языка: … А) полифункциональность Б) наличие системы стилей В) наличие как устной, так и письменной формы Г) отсутствие нормы, обязательной для всех Ответ: _____ Обоснование: _______________ | Г Обоснование: Характерные свойства литературный языка: 1) нормированность; 2) полифункциональность: 3) коммуникативная целесообразность; 4) стабильность. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Выберите фразу, соответствующую этикетной норме: … 1. – Девушка, передайте той бабушке в красном билет. 2. – Дамочка, не соблаговолите передать пожилой гражданочке в красном билет. 3. – Извините, будьте добры, передайте билет даме в красном. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | 3 Обоснование: Основными функциями речевого этикета являются коммуникативная, контакто-устанавливающая, функция вежливости. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Характеристикой разговорного стиля речи является: А) преимущественно письменная форма Б) стандартизированность В) широкое использование паралингвистических средств Г) используется в науке, для написания статей, учебников, рефератов и других исследовательских работ Ответ: _____ Обоснование: ______________________ | В Обоснование: Особую роль в разговорном стиле играет интонация. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Для какого стиля речи характерна понятийная точность? А) Публицистического Б) Художественного В) Официально-делового Г) Научного Ответ: _____ Обоснование: ______________________ | Г Обоснование: Доминантной чертой научного стиля является понятийная точность. В связи с этим здесь используется терминология. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. На чужбине и калач не в радость, а на родине и чужой хлеб в радость. В данном высказывании есть (выберите несколько вариантов ответа). А) паронимы; Б) синонимы; В) омонимы; Г) антонимы. Ответ: _____ Обоснование: ______________________ | БГ Обоснование: В пословице есть: синонимы: хлеб и калач; антонимы: чужбина и родина. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Морфологические нормы Укажите примеры с ошибками в образовании формы слова. Запишите их в исправленном виде. А) около пятиста девяносто фотографий; Б) салат из помидор и перца; В) поезжайте в город; Г) к обоим соседкам; Д) пара килограммов конфет. Ответ: _____ Обоснование: ______________________ | АБГ Обоснование: около пятисот девяноста фотографий салат из помидоров и перца к обеим соседкам | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Что НЕ является жанром публицистического стиля из перечисленного: … а) памфлет б) репортаж в) доверенность Ответ: _____ Обоснование: ______________________ | В Обоснование: Публицистические жанры: газетные; телевизионные; ораторские; коммуникативные; рекламные. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании: А) Умозаключение Б) Интерпритация В) Гипотеза Г) Верификация Ответ: _____ Обоснование: __________ | В Обоснование: Гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её наблюдений (примеров) и поэтому принимается правдоподобной. Впоследствии гипотезу либо доказывают, превращая её в установленный факт, либо опровергают, переводя в разряд ложных утверждений. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа Произведение общего вывода на основе обобщения частных посылок: А) Дедукция Б) Индукция В) Анализ Г) Фармализация Ответ: __________ Обоснование: _______________ | Б Обоснование: В научном поиске индукция предполагает движение познания от единичных утверждений об отдельных фактах к положениям, носящим более общий характер. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Важнейшая процедура, сопровождающая наблюдение и эксперимент, есть ________________ Для его проведения необходимы (укажите средства, которые используются): А. Измерение Б. Классификация В. Умозаключение Г. Индукция Ответ: _____ Обоснование: _______________ | А Обоснование: Для проведения измерения необходимы: 1) единица измерения; 2) измерительный инструмент; 3) правила измерения. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Фрейд утверждал, что любая активность человека (мышление, восприятие, память и воображение) определяется инстинктами. По Фрейду, человеческие поступки определяются … А) Религиозностью; Б) Экономикой; В) Бессознательным; Г) Политикой. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | В Обоснование: Фрейд описывал бессознательное как резервуар запрещенных желаний, воспоминаний и мыслей, которые часто проявляются в сновидениях, свободных ассоциациях и ошибочных действиях. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания. 1. Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна. 2. Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтийского племени ругов. 3. Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики. 4. Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал. 5. Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили ген, способствующий заболеванию раком. Ответ: _____ Обоснование: _______________ | 145 Основой эмпирических методов являются чувственное познание и данные приборов. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
| 4. Задание открытого типа с развернутым ответом |  |  |  |  |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите основные этапы проектирования системы электроснабжения для нового промышленного объекта. Какие факторы необходимо учитывать при разработке проекта? Ответ:__________. | Ответ: Основные этапы проектирования системы электроснабжения включают в себя анализ требований объекта, выбор и расчет оборудования, разработку схемы электроснабжения, а также оценку надежности и безопасности системы. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Вы являетесь инженером-энергетиком на предприятии. Вашей задачей является оптимизация системы электроснабжения для повышения энергоэффективности. Какие меры вы можете предложить для достижения этой цели? Ответ:__________. | Ответ: Для повышения энергоэффективности системы электроснабжения можно предложить следующие меры: внедрение автоматизированных систем управления энергопотреблением, использование энергоэффективного оборудования, улучшение теплоизоляции помещений, а также проведение регулярного энергетического аудита | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите процесс выбора трансформатора для системы электроснабжения предприятия. Какие параметры необходимо учитывать при выборе? Ответ:__________. | Ответ: При выборе трансформатора для системы электроснабжения необходимо учитывать такие параметры, как номинальная мощность, напряжение, коэффициент трансформации, условия эксплуатации, а также экономическая эффективность. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Рассмотрите ситуацию, когда на предприятии произошло аварийное отключение электроснабжения. Какие шаги необходимо предпринять для восстановления работы системы и предотвращения подобных ситуаций в будущем? Ответ:__________. | В случае аварийного отключения электроснабжения необходимо немедленно провести диагностику для выявления причины аварии, оперативно устранить неисправности и восстановить электроснабжение. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем следует провести анализ причин аварии, установить резервные источники питания и разработать план действий в чрезвычайных ситуациях.. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Объясните, как системы автоматизации могут повысить эффективность управления электроснабжением на предприятии. Ответ:__________ | Ответ: Системы автоматизации могут значительно повысить эффективность управления электроснабжением за счет оптимизации распределения нагрузки, мониторинга энергопотребления в реальном времени и автоматического регулирования параметров системы. | ПКС-1 | Системы электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите процесс внедрения новой информационной системы в предприятии. Какие этапы необходимо пройти и какие факторы учитывать для успешного внедрения? Ответ:__________. | Ответ: Процесс внедрения новой информационной системы включает в себя следующие этапы: анализ требований и оценка текущих бизнес-процессов, выбор подходящей системы, разработка плана внедрения, обучение персонала и тестирование системы, а также постоянная поддержка и обновление. Необходимо учитывать такие факторы, как совместимость с существующими системами, готовность персонала к изменениям, а также бюджет и сроки реализации проекта. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Вы работаете в отделе информационной безопасности. Какие меры вы можете предложить для защиты информационных систем предприятия от киберугроз? Ответ:__________. | Ответ: Для защиты информационных систем от киберугроз можно предложить следующие меры: внедрение многофакторной аутентификации, регулярное обновление и патчинг программного обеспечения, обучение сотрудников основам кибербезопасности, испльзование антивирусных программ и межсетевых экранов, а также проведение регулярных аудитов безопасности и тестов на проникновение. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Как использование облачных технологий может улучшить управление информационными системами на предприятии? Какие преимущества и риски связаны с их внедрением? Ответ:__________. | Ответ: Использование облачных технологий может улучшить управление информационными системами за счет повышения гибкости и масштабируемости, снижения затрат на инфраструктуру и обеспечение доступности данных из любой точки мира. Преимущества включают в себя экономию ресурсов и улучшение сотрудничества, однако риски могут включать в себя вопросы безопасности данных и зависимость от поставщика облачных услуг.. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Рассмотрите роль аналитики данных в принятии управленческих решений на предприятии. Как аналитика может повлиять на эффективность бизнес-процессов? Ответ:__________. | Ответ: Аналитика данных играет ключевую роль в принятии управленческих решений, так как позволяет выявлять тенденции и закономерности, прогнозировать результаты и оптимизировать бизнес-процессы. Использование аналитики может значительно повысить эффективность за счет более точного планирования, сокращения издержек и повышения качества обслуживания клиентов. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Объясните, как интеграция различных информационных систем может улучшить операционную деятельность предприятия. Какие проблемы могут возникнуть при интеграции? Ответ:__________ | Ответ: Интеграция различных информационных систем позволяет улучшить операционную деятельность за счет обеспечения единого доступа к данным, автоматизации процессов и улучшения взаимодействия между отделами. Это может привести к повышению эффективности и сокращению времени на выполнение задач. | ПКС-1 | Управление информационными системами и технологиями на предприятиях |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Каковы основные задачи, которые необходимо решить при модернизации существующей системы электроснабжения? Ответ __________ | Ответ: Основные задачи при модернизации системы электроснабжения включают в себя повышение надежности и энергоэффективности, обновление устаревшего оборудования, интеграцию новых технологий и обеспечение соответствия современным нормативным требованиям. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Объясните, как выбор схемы электроснабжения влияет на надежность и безопасность системы. Какие схемы являются наиболее распространенными? Ответ __________ | Ответ: Выбор схемы электроснабжения влияет на надежность и безопасность системы, так как различные схемы обеспечивают разные уровни резервирования и защиты. Наиболее распространенными схемами являются радиальные и кольцевые схемы, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от условий эксплуатации. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите роль и значение систем защиты в электроснабжении. Какие виды защиты применяются для обеспечения безопасной работы системы? Ответ __________ | Ответ: Системы защиты играют ключевую роль в обеспечении безопасности и надежности электроснабжения, предотвращая повреждения оборудования и аварийные ситуации. Применяются различные виды защиты, такие как автоматические выключатели, предохранители, защитные реле и системы мониторинга. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Каковы основные требования к проектированию кабельных линий для системы электроснабжения? Какие факторы необходимо учитывать? Ответ __________ | Ответ: Основные требования к проектированию кабельных линий включают в себя выбор сечения кабелей, защиту от перегрузок и коротких замыканий, а также учет климатических условий и механических воздействий. Необходимо также учитывать длину линий и возможные потери напряжения. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите процесс выбора оборудования для системы электроснабжения. Какие факторы необходимо учитывать при этом? Ответ:__________ | Ответ: При выборе оборудования для системы электроснабжения необходимо учитывать такие факторы, как мощность, напряжение, тип нагрузки, условия эксплуатации, а также экономическую эффективность и надежность оборудования. Важно также учитывать наличие сервисного обслуживания и запасных частей. | ПКС-1 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите основные компоненты системы электроснабжения предприятия и их функции. Как они взаимодействуют для обеспечения надежного электроснабжения? Ответ __________ | Основные компоненты системы электроснабжения предприятия включают в себя трансформаторы, распределительные устройства, кабельные линии, системы защиты и автоматизации. Трансформаторы изменяют уровень напряжения, распределительные устройства управляют потоками электроэнергии, кабельные линии обеспечивают передачу электроэнергии, а системы защиты и автоматизации предотвращают аварийные ситуации. Все эти компоненты взаимодействуют для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения предприятия. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Каковы основные критерии выбора оборудования для систем электроснабжения на предприятии? Какие факторы следует учитывать при принятии решения? Ответ __________ | Ответ: Основные критерии выбора оборудования для систем электроснабжения включают в себя надежность, эффективность, стоимость, совместимость с существующими системами и соответствие нормативным требованиям. При принятии решения следует учитывать такие факторы, как нагрузка на систему, условия эксплуатации, возможность масштабирования и доступность технической поддержки. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Вы являетесь инженером по электроснабжению на предприятии. Какие меры вы можете предложить для повышения энергоэффективности систем электроснабжения? Ответ __________ | Ответ: Для повышения энергоэффективности систем электроснабжения можно предложить следующие меры: использование энергоэффективного оборудования, внедрение систем автоматизированного управления энергопотреблением, оптимизация режимов работы оборудования, проведение регулярных энергоаудитов и обучение персонала методам энергосбережения. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Рассмотрите возможные риски и аварийные ситуации, связанные с системами электроснабжения предприятия. Какие меры предосторожности можно принять для их предотвращения? Ответ __________ | Ответ: Возможные риски и аварийные ситуации включают в себя перегрузки, короткие замыкания, отказ оборудования и внешние воздействия, такие как погодные условия. Для их предотвращения можно принять меры предосторожности, такие как регулярное техническое обслуживание, установка систем защиты и автоматизации, проведение обучения персонала по действиям в аварийных ситуациях и разработка планов аварийного реагирования. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Объясните, как интеграция возобновляемых источников энергии может повлиять на систему электроснабжения предприятия. Какие изменения необходимо внести в инфраструктуру? Ответ:__________ | Ответ: Интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные панели и ветрогенераторы, может значительно улучшить устойчивость и экологичность системы электроснабжения предприятия. Это требует внесения изменений в инфраструктуру, таких как установка инверторов, систем накопления энергии и модернизация распределительных устройств для обеспечения стабильности и управления изменчивым характером возобновляемых источников. | ПКС-2 | Оборудование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какова роль обучения и повышения квалификации персонала в обеспечении надежности работы системы электроснабжения? Ответ:__________. | Ответ: Обучение и повышение квалификации персонала играют важную роль в обеспечении надежности работы системы электроснабжения, так как квалифицированные специалисты способны быстро реагировать на аварийные ситуации, правильно обслуживать оборудование и внедрять новые технологии, что снижает риск аварий и повышает общую эффективность системы. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Объясните, как внедрение новых технологий может повлиять на систему электроснабжения. Какие технологии вы считаете наиболее перспективными? Ответ:__________ | Ответ: Внедрение новых технологий может значительно повысить эффективность и надежность системы электроснабжения. Наиболее перспективными технологиями являются интеллектуальные сети, системы хранения энергии и возобновляемые источники энергии, которые позволяют оптимизировать потребление и снизить затраты. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какова роль нормативных документов в проектировании систем электроснабжения? Какие документы являются основными? Ответ:__________ | Ответ: Нормативные документы играют ключевую роль в проектировании систем электроснабжения, так как они устанавливают требования к безопасности, надежности и качеству оборудования. Основными документами являются строительные нормы и правила, стандарты ГОСТ и международные нормы. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Опишите влияние экономических факторов на проектирование систем электроснабжения. Какие аспекты необходимо учитывать? Ответ:__________ | Ответ: Экономические факторы, такие как стоимость оборудования, эксплуатационные расходы и возможные инвестиции, играют важную роль в проектировании систем электроснабжения. Необходимо учитывать экономическую эффективность проектов, сроки окупаемости и потенциальные риски, связанные с изменением цен на энергоносители. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Каковы основные принципы проектирования систем электроснабжения для промышленных предприятий? Какие факторы необходимо учитывать для успешной реализации проекта? Ответ:__________ | Ответ: Основные принципы проектирования систем электроснабжения для промышленных предприятий включают в себя надежность, безопасность, энергоэффективность и соответствие нормативным требованиям. Для успешной реализации проекта необходимо учитывать потребности предприятия, условия эксплуатации, доступность ресурсов и бюджетные ограничения. | ПКС-4 | Проектирование систем электроснабжения предприятий |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Электростанция нуждается в модернизации оборудования. Есть три варианта: заменить оборудование на новое, отремонтировать старое или приобрести уже находившееся в эксплуатации оборудование. Какой вариант выбрать, если бюджет и время на принятие решения ограничены? Ответ:__________. | Ответ: Ремонт старого оборудования. Ремонт может быть самым дешевым и быстрым решением в условиях ограниченного бюджета и времени. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Для повышения надежности предоставления электроэнергии нужно внедрить систему мониторинга. Как выбрать подходящую систему? Ответ:__________ | Ответ: Оценить различные системы по критериям производительности, надежности и стоимости. Выбор системы должен основываться на детальном анализе, что позволит выбрать наиболее подходящее решение. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Вы получили предложение от нового поставщика электрооборудования с более низкими ценами, но без проверки его репутации. Как вы поступите? Ответ:__________ | Необходимо провести анализ репутации поставщика и его предыдущих проектов. Это позволит избежать потенциальных рисков, связанных с низким качеством оборудования и возможными задержками в поставках. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Ваша команда разрабатывает стратегию по интеграции смарт-технологий в распределительную сеть. Какое решение вы примете? Ответ:__________ | Провести исследование потребностей клиентов и возможностей технологий. Это поможет понять, какие технологии будут наиболее полезны и востребованы, а также оценить их влияние на бизнес. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Группа ученых предлагает использовать новые технологии для улучшения эффективности работы электростанции. Однако, внедрение новых технологий потребует значительных инвестиций. Как принять решение? Ответ:__________ | Провести анализ затрат и выгод. Только так можно оценить, оправдают ли преимущества инвестирования в новые технологии затраты. | ОПК-1 | Теория принятия решений |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Команда разработчиков создает новый продукт. Они хотят понять, как пользователи реагируют на дизайн. Какой метод исследования будет наиболее подходящим? Ответ:__________ | Проведение фокус-групп для обсуждения дизайна и получения обратной связи от пользователей. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Инженер-электронщик разрабатывает новую схему. Он хочет протестировать ее на предмет надежности. Какой метод исследования он должен использовать? Ответ:__________ | Провести серию стресс-тестов, чтобы оценить производительность схемы в различных условиях. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В компании возникли проблемы с производительностью оборудования. Какой метод анализа данных поможет выявить причины? Ответ:__________ | Использовать метод корневого анализа причин (Root Cause Analysis) для выявления основных причин проблем. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Инженер разрабатывает новый процесс, который должен сократить время производства. Как он может проверить эффективность нового процесса? Ответ:__________ | Провести пилотное исследование, чтобы сравнить время производства до и после внедрения нового процесса. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Команда инженеров разрабатывает новый продукт и хочет оценить его рыночный потенциал. Какой метод исследования они должны использовать? Ответ:__________ | Провести маркетинговое исследование, включая опросы целевой аудитории и анализ конкурентов. | ОПК-1 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Инженер хочет оценить влияние температуры на прочность нового материала. Какой эксперимент он должен провести? Ответ:__________ | Провести серию испытаний на растяжение при различных температурах и построить график зависимости прочности от температуры. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В процессе проектирования нового устройства инженер сталкивается с неопределенностью в расчетах. Какой метод он может использовать для минимизации рисков? Ответ:__________ | Применить метод Монте-Карло для моделирования различных сценариев и оценки рисков. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Команда инженеров разрабатывает новую технологию и хочет получить обратную связь от потенциальных пользователей. Какой метод будет наиболее эффективным? Ответ:__________ | Провести тестирование прототипа с реальными пользователями и собрать их отзывы. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В процессе разработки нового продукта инженеры сталкиваются с нехваткой ресурсов. Какой метод исследования поможет оптимизировать использование ресурсов? Ответ:__________ | Применить метод линейного программирования для оптимизации распределения ресурсов. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Инженер проводит анализ производственного процесса и замечает, что время цикла увеличилось. Какой метод исследования он может использовать для выявления узких мест? Ответ:__________ | Использовать метод картирования процессов для визуализации и анализа каждого этапа. | ОПК-2 | Теория и практика инженерного исследования |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Расскажите о законах мышления и проиллюстрируйте действие законов с помощью примеров. Ответ:__________ | 1. Закон тождества. Каждая мысль должна быть равна самой себе, не должна иметь больше одного значения. Например, два суждения: «Н., совершил кражу» и «Н. тайно похитил чужое имущество», — выражают одну и ту же мысль. 2.Закон непротиворечия . Допустим, что обвиняемый Н. в начале следствия дал ложные показания, однако в конце следствия он был вынужден под тяжестью изобличающих его улик признаться и дать истинные показания. В этом случае суждения «показания обвиняемого П. являются ложными» и «показания обвиняемого Н. являются истинными» — не противоречат друг другу. 3. Закон исключенного третьего. «П. привлечен к административной ответственности» и «П. не привлечен к административной ответственности». Одно из этих суждений необходимо истинно, другое — необходимо ложно. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Проанализируйте специфику организации коллективного научного исследования. Ответ:__________ | Задачи руководителя исследователя: 1.Он сам должен освоить методологию научного исследования и иметь собственный опыт исследований, а также иметь определенный научный авторитет. 2.Сформировать коллектив исследователей, обучить их методологии проведения научного исследования. 3. Спланировать весь комплекс научных исследований, необходимых на данном этапе. Организовать и помочь спланировать индивидуальные исследования каждого участника научного коллектива, обеспечить контроль выполнения всех планов. Обобщать полученные результаты. 4.Спланировать и организовать публикацию и внедрение полученных результатов | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Как связаны между собой познание и практика? Ответ:__________ | Практика и познание органически связаны друг с другом: первая имеет познавательную сторону, а познание - практическую. Относительно познания практика реализует базисную, критериальную функции и функцию движителя познания и прогресса и т.п. В свою очередь, познание реализует определенные функции относительно практики; информационную, регулятивную и др. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Декарт утверждал: Я мыслю, следовательно, существую. Это утверждение имеет, как минимум, два различных смысла. Какие они? Ответ:__________ | Первый смысл: факт, что человек мыслит, самый очевидный и самый достоверный, поэтому из факта мышления вытекает факт существования. Второй смысл: «только мыслящий человек по-настоящему живет» или «как мы думаем, так и живем». Человек мыслит, следовательно, существует. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Как Вы объясните видимое противоречие двух утверждений: А. Правда хорошо, а счастье лучше. Б. Платон мне друг, но истина дороже Ответ:__________ | А. Чтобы быть счастливым, порой не надо знать правды. Можно оставаться в счастливом неведении относительно кого-то или чего-то, живя во лжи. Б. Следует идти до конца, если уверен в собственной правоте, и не думать о том, совпадает ли это с мнением учителя. | УК-1 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Употребите данные существительные в единственном числе. Спортивные кеды, неудобные плацкарты, разнообразные тюли. Ответ _____________ | Спортивный кед, неудобный плацкарт, разнообразный тюль | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Употребите данные существительные в единственном числе. Проржавевшие рельсы, войлочные тапки, импортные кроссовки Ответ _____________ | Проржавевший рельс, войлочный тапок, импортная кроссовка | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. Группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ бродили туристы в курортных шапочках, (И)ТАК было почти весь год. (НЕ)СМОТРЯ на прошедшие годы, Николай не смог простить человеку, которого считал другом, его (МАЛО)ДУШИЕ. (С)НАЧАЛА дети шли в колонне (ПО)ДВОЕ, но потом стали двигаться беспорядочными кучками. (ПО)ТОМУ, как Олег разговаривал, было понятно, что он, (ПО)ВИДИМОМУ, встревожен. Я всё ТАК(ЖЕ) очень жалел о сказанном, хотел забыть обо всём, (ПРИ)ТОМ как можно скорее. Ответ _____________ | Несмотря малодушие | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Абитуриенты до назначенного дня должны ПРЕДСТАВИТЬ все необходимые для приёма в выбранное учебное учреждение документы. АДРЕСАТ должен сам прийти на почту, как только узнает о том, что для него пришло заказное письмо. Недостаток кальция в организме черепахи можно легко ВОСПОЛНИТЬ при кормлении животного мелкой рыбой с костями. Анастасия распахнула окно, и комната наполнилась ЖИВИТЕЛЬНЫМ дыханием соснового бора. Команда с успехом прошла все ОТБОРНЫЕ игры, показав отличные результаты. Ответ _____________ | Отборочные Отборочные соревнования — это предварительный этап, который позволяет отобрать лучших участников для участия в более серьёзных состязаниях. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Укажите, какое выразительное средство используется в предложении: «Это удивительные существа, так мало похожие на всех других окружающих человека животных.»: Ответ _____________ | Эпитет — это литературный и речевой приём, слово или фраза, которые подчёркивают свойства, выдающиеся качества или характерные черты явлений, предметов и людей. | УК-4 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Какие языковые средства использованы в предложениях: Не хочу я гнуть спину на эту компанию, лучше свое дело открою. Это раньше на север ездили за длинным рублем. Начальникам лишь бы набить карманы, совсем о людях не думают. Ответ: _____ | Фразеологизмы, слова используются в порядке формирования мыслей (инверсия) | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Образуйте множественное число от существительных, придерживаясь правильного литературного стиля. Директор, доктор, инспектор, профессор, инженер, шофер, фельдшер. Ответ: _____ | Директора, доктора, инспекторы, профессора, инженеры, шоферы, фельдшеры | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Образуйте множественное число от существительных, придерживаясь правильного литературного стиля. Редактор, отпуск, якорь, трактор, договор, цех, фронт Ответ: _____ | Редакторы, отпуска, якоря, трактора, договоры, цехи, фронты | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Определите стиль речи. В годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами на защиту Родины встали и женщины. Больше всего их насчитывалось в военно-медицинских учреждениях (70% младшего и среднего персонала), подразделениях связи (до 80%) и дорожных войсках (больше половины). Но вот с женщинами-танкистками все было по-иному: по оценкам ученых-историков в войсках женщин-танкисток насчитывалось не более 20. Поэтому военная судьба Александры Ращупкиной во всех смыслах уникальна. Александра начала свой боевой путь в составе знаменитой 62-ой армии генерала Василия Чуйкова, на Сталинградском фронте. Отлично водила танк, и сослуживцы дали ей прозвище Санька-сорванец. Она принимала активное участие в освобождении Украины, Польши, проявляя при этом мужество и героизм. За три года службы женщина-танкист прошла с товарищами огонь и воду. Все это время служила механиком-водителем танка, и никто не догадывался, что рядом с ними находится женщина. Ответ: _____ | Публицистический стиль Функциональный стиль русского литературного языка, который обслуживает широкую область общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и др. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Определите стиль речи. Отправился сын падишаха на базар и видит: юноши покупают яблоки и посылают их невестам. Надкусит девушка одно яблоко, останутся на нем следы ее зубок, а жених потом съест тот кусок, на котором зубки отпечатались. Сын падишаха тоже купил яблок, отдал их служанке и приказал: – Отнеси яблоки госпоже, попроси ее одно яблочко надкусить, а потом мне принеси. Взяла служанка яблоки и по дороге съела все, кроме одного. Ответ: _____ | Художественный стиль Разновидность литературного языка, позволяющая передавать авторские размышления, эмоции. | УК-5 | Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Главная цель второй стадии эмпирического исследования состоит в том, чтобы обнаружить внешние взаимосвязи явлений. Достигается это следующими методами: Ответ:__________ | 1) анализа; 2) синтеза; 3) систематизации. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. Метод научного исследования — это способ познания объективной действительности. В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы: Назовите эти методы. Ответ:__________ | В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы: всеобщие, общенаучные, частные, специальные. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, метод системного анализа. Опишите механизм метода формализации. Ответ:__________ | Формализация — отображение явления или предмета в знаковой форме какого-либо искусственного языка (например, логики, математики, химии) и изучение этого явления или предмета путем операций с соответствующими знаками. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический, гипотетический, формализацию, абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, метод системного анализа. Опишите механизм аксиоматического метода. Ответ:__________ | Аксиоматический метод — способ исследования, который состоит в том, что некоторые утверждения (аксиомы, посту- латы) принимаются без доказательств и затем по определенным логическим правилам из них выводятся остальные знания. | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |
|  | Задание Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ - Определите понятие «парадигма» в постпозитивизме. - Кто ввел это понятие в научный и философский лексикон? Ответ:__________ | - Парадигма — это совокупность базисных теоретических представлений, методологических средств, образцов выполнения исследования, которые принимаются членами «научного сообщества». - Т. Кун ввёл понятие «парадигма» | УК-6 | Философские проблемы науки и техники |